# Le FabLab du collège

29 fiches-projets prêtes à copier dans Google Classroom

Tinkercad 3D • Micro:bit / MakeCode • Impression 3D • Fraisage Charlyrobot via Galaad

Public : élèves volontaires de 6e à 3e, travaillant en binômes de niveaux ou d’âges différents.

29 fiches issues des 13 propositions initiales complétées par 16 nouvelles propositions, des ressources nationales et des maquettes de réemploi.

# Mode d’emploi

Dans Classroom : créer un devoir → copier-coller le texte d’un fichier TXT (une fiche par projet). Le bloc « note enseignant » de chaque TXT peut être supprimé avant diffusion.

Durées : 1 séance ≈ 1 h de conception ou test ; attente d’impression et usinage non comptés. Les élèves poursuivent un autre projet pendant la fabrication.

Niveaux suggérés : choisir selon la maîtrise réelle, non l’âge seulement. Les binômes peuvent composer des versions « essentielle » et « défi ».

Chaque binôme dépose les fichiers de fabrication, une photo du résultat et, si nécessaire, le programme MakeCode / HEX.

Codes C1–C9 : repérage interne à ce catalogue, suivant dans l’ordre les neuf compétences du programme officiel du cycle 4. Il ne s’agit PAS de codes attribués par le BO.

# Compétences officielles de cycle 4 : table de correspondance

C1  Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et systèmes techniques.

C2  Décrire les interactions entre un OST, son environnement et ses utilisateurs.

C3  Caractériser et choisir un OST selon différents critères.

C4  Décrire l’organisation interne et les échanges d’énergie ou de données.

C5  Identifier un dysfonctionnement et y remédier.

C6  Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité.

C7  Imaginer, concevoir et réaliser une ou plusieurs solutions.

C8  Valider les solutions par simulation ou protocoles de tests.

C9  Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme.

6E  La 6e appartient au cycle 3 : « Concevoir, créer, réaliser », « Mobiliser des outils numériques » et démarche scientifique et technologique sont les repères pédagogiques utilisés pour ces projets.

# Panorama rapide par niveau

## 6e

F01  ★  ·  Plaque nominative en relief  ·  3D

F02  ★  ·  Porte-clés personnalisé  ·  3D

F03  ★★  ·  Dé de jeu personnalisé  ·  3D

F04  ★★  ·  Toupie stable : défi de rotation  ·  3D

F05  ★  ·  Médaille ou jeton gravé à la fraiseuse  ·  MOCN – Galaad

F06  ★★  ·  Puzzle à formes ou tangram usiné  ·  MOCN – Galaad

## 5e

F07  ★★  ·  Pot à crayons géométrique  ·  3D

F08  ★★  ·  Boîte avec couvercle emboîtable  ·  3D

F09  ★★  ·  Support incliné pour téléphone  ·  3D

F10  ★★  ·  Socle de protection pour micro:bit  ·  3D + micro:bit

F11  ★★  ·  Veilleuse qui réagit à la lumière  ·  3D + micro:bit

F12  ★★  ·  Jeu de réflexes à deux joueurs  ·  3D + micro:bit

F13  ★★  ·  Labyrinthe de bille fraisé  ·  MOCN – Galaad

F14  ★★  ·  Réparer un mini-panier de basket  ·  3D ou MOCN

F15  ★★★  ·  Feu de passage piéton programmable  ·  3D + micro:bit

## 4e

F16  ★★  ·  Station de mesure température et luminosité  ·  3D + micro:bit

F17  ★★  ·  Boîte ou tiroir à alarme  ·  3D + micro:bit

F18  ★★★  ·  Mini-serre équipée de capteurs  ·  3D + micro:bit (+ MOCN option)

F19  ★★★  ·  Barrière de parking à servomoteur  ·  3D + micro:bit + MOCN

F20  ★★★  ·  Portail coulissant de maison  ·  3D + micro:bit + MOCN

F21  ★★★  ·  Maison miniature à éclairage automatique  ·  3D + micro:bit + MOCN

F22  ★★★  ·  Robot suiveur de ligne à châssis personnalisé  ·  3D + micro:bit

F23  ★★★  ·  Mangeoire connectée pour observer les oiseaux  ·  3D + micro:bit / matériel adapté

F24  ★★★  ·  Porte automatisée accessible (PMR)  ·  3D + micro:bit + MOCN

## 3e

F25  ★★★  ·  Robot roulant personnalisable  ·  3D + micro:bit

F26  ★★★  ·  Pince robotique et manette ergonomique  ·  3D + micro:bit + MOCN

F27  ★★★  ·  Borne de tri intelligente (défi océan plastique)  ·  3D + micro:bit + MOCN

F28  ★★★  ·  Support de démonstration pour assistant vocal  ·  3D ou MOCN

F29  ★★★  ·  Pont à treillis : structure résistante  ·  3D ou MOCN

# F01  Plaque nominative en relief

Niveau : 6e    |    Difficulté : ★☆☆    |    Durée : 1 × ~1 h    |    Fabrication : 3D

PROJET / MISSION  Créer une plaque qui identifie ton casier ou ton espace au FabLab.

CAHIER DES CHARGES  60 × 25 × 3 mm environ ; prénom/pseudo ; trou Ø 4 mm ; aucun élément isolé.

ÉTAPES  Dessine la plaque et arrondis les angles ; insère un texte ; ajoute un cylindre en perçage ; aligne, groupe et exporte un STL.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Manipuler les vues 3D ; dimensionner ; aligner et grouper ; distinguer solide et perçage.

PROGRAMME  Cycle 3 : concevoir, créer, réaliser ; mobiliser des outils numériques.

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Une plaque lisible, résistante, avec un vrai trou traversant ; rendre le STL et une capture.

DÉFI  Créer une seconde version avec lettres gravées.

MATÉRIEL  PLA, anneau ou cordelette (facultatif).

## Liens internet vérifiés

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

Tutoriels Fab Lab (Cité des sciences) : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/fab-lab/les-tutos-du-fablab

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Bonne première réalisation à faible consommation de matière.

# F02  Porte-clés personnalisé

Niveau : 6e    |    Difficulté : ★☆☆    |    Durée : 1 × ~1 h    |    Fabrication : 3D

PROJET / MISSION  Imaginer un porte-clés reconnaissable et facile à fabriquer.

CAHIER DES CHARGES  Longueur ≤ 70 mm ; épaisseur ≥ 3 mm ; trou traversant éloigné du bord ; impression sans support.

ÉTAPES  Croque le contour ; construis-le avec 2 ou 3 solides ; ajoute un texte ; perce le trou ; vérifie dans toutes les vues.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Interpréter des contraintes ; réaliser des perçages ; utiliser règle et alignement ; vérifier la solidité.

PROGRAMME  Cycle 3 : concevoir, créer, réaliser ; pratiquer des langages.

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Un porte-clés imprimé, fonctionnel et personnalisé ; fournir STL + photographie.

DÉFI  Comparer deux placements du trou pour choisir le plus solide.

MATÉRIEL  PLA et anneau métallique.

## Liens internet vérifiés

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Comparer une version pleine et allégée à volume égal.

# F03  Dé de jeu personnalisé

Niveau : 6e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 2 × ~1 h    |    Fabrication : 3D

PROJET / MISSION  Concevoir un dé original pour inventer un jeu.

CAHIER DES CHARGES  Cube 20 mm de côté ; 6 faces distinctes ; gravure suffisamment profonde ; faces opposées cohérentes si dé à points.

ÉTAPES  Crée un cube ; perce une empreinte ; duplique et place les empreintes ; répète sur les six faces ; exporte le STL.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Gérer axes et rotations ; dupliquer ; utiliser volumes négatifs ; contrôler un modèle en trois dimensions.

PROGRAMME  Cycle 3 : concevoir, créer, réaliser ; pratiquer des langages.

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Un dé imprimé aux six faces lisibles ; STL et photo des faces.

DÉFI  Créer un dé tactile avec symboles en relief.

MATÉRIEL  PLA ; papier abrasif fin utilisé par l’adulte si nécessaire.

## Liens internet vérifiés

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

Tutoriels Fab Lab (Cité des sciences) : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/fab-lab/les-tutos-du-fablab

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Travail intéressant sur repérage spatial et faces d’un solide.

# F04  Toupie stable : défi de rotation

Niveau : 6e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 2 × ~1 h    |    Fabrication : 3D

PROJET / MISSION  Créer la toupie qui tourne le plus longtemps sans tomber.

CAHIER DES CHARGES  Une pointe arrondie ; centre de gravité centré ; aucun bord dangereux ; deux prototypes au maximum.

ÉTAPES  Dessine un axe et un disque ; centre les volumes ; fabrique ; chronomètre trois essais ; corrige ta conception.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Créer une forme de révolution simplifiée ; réfléchir à la symétrie ; mesurer et comparer des performances.

PROGRAMME  Cycle 3 : démarche scientifique et technologique ; concevoir, créer, réaliser.

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Une toupie qui tourne et une mini-fiche comparant trois durées de rotation.

DÉFI  Essayer deux diamètres ou deux positions de la masse.

MATÉRIEL  PLA, chronomètre.

## Liens internet vérifiés

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

Toupies Tinkercad : https://www.tinkercad.com/teachers/3d-printing

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Réinvestissable en cours pour le lien forme/fonction et expérimentation.

# F05  Médaille ou jeton gravé à la fraiseuse

Niveau : 6e    |    Difficulté : ★☆☆    |    Durée : 1 × ~1 h    |    Fabrication : MOCN – Galaad

PROJET / MISSION  Fabriquer une médaille de FabLab avec un symbole géométrique.

CAHIER DES CHARGES  Forme simple Ø 40 à 50 mm ; profondeur de gravure validée par l’adulte ; trou si faisable avec l’outil disponible.

ÉTAPES  Réalise un croquis coté ; dessine le contour et le motif dans Galaad ; choisis la gravure ; fais vérifier la simulation ; observe l’usinage.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Distinguer usinage et impression ; tracer des contours ; lire les dimensions ; comprendre la profondeur de passe.

PROGRAMME  Cycle 3 : concevoir, créer, réaliser ; sécurité.

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Un jeton gravé ; capture du dessin Galaad et photo du résultat.

DÉFI  Comparer gravure d’un logo plein et d’un logo en lignes.

MATÉRIEL  MDF/bois adapté à la fraiseuse ; outil sélectionné par l’enseignant.

## Liens internet vérifiés

Galaad 3 (notice officielle) : https://www.galaad.net/Galaad-Fra.pdf

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Faire tracer avec outil virtuel avant toute mise en route ; l’usinage réel est piloté par l’adulte.

# F06  Puzzle à formes ou tangram usiné

Niveau : 6e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 2 × ~1 h    |    Fabrication : MOCN – Galaad

PROJET / MISSION  Inventer un mini-puzzle qui se remonte de deux façons.

CAHIER DES CHARGES  4 à 7 éléments ; formes sans angles trop fins ; diamètre d’outil pris en compte ; maintien sécurisé lors des découpes.

ÉTAPES  Dessine les pièces en 2D ; organise leur placement sur la plaque ; simule les parcours ; usine avec l’adulte ; reconstitue le puzzle.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Dessiner en 2D ; optimiser une implantation ; anticiper la largeur de coupe ; contrôler un assemblage.

PROGRAMME  Cycle 3 : concevoir, créer, réaliser ; communiquer.

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Un puzzle utilisable avec photo de sa solution.

DÉFI  Créer un jeu de contraintes pour assembler les pièces sans les tourner.

MATÉRIEL  Panneau fin adapté, brides/martyr préparés par l’adulte.

## Liens internet vérifiés

Galaad 3 (notice officielle) : https://www.galaad.net/Galaad-Fra.pdf

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Privilégier le puzzle gravé dans un premier temps si la découpe traversante n’est pas sécurisée.

# F07  Pot à crayons géométrique

Niveau : 5e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 2 × ~1 h    |    Fabrication : 3D

PROJET / MISSION  Créer un pot stable avec une forme originale.

CAHIER DES CHARGES  Hauteur autour de 80 mm ; paroi 2–3 mm ; fond fermé ; ouverture suffisante ; minimiser la matière.

ÉTAPES  Crée un cylindre ; soustrais un deuxième cylindre ; maintiens un fond ; personnalise par un motif ; vérifie le volume.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Concevoir un volume creux ; définir une épaisseur ; étudier stabilité et consommation de matière.

PROGRAMME  C3, C7, C8

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Un pot stable, sans fond percé ; STL et photo avec stylos.

DÉFI  Comparer masse estimée d’un pot plein et creux.

MATÉRIEL  PLA.

## Liens internet vérifiés

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

Tutoriels Fab Lab (Cité des sciences) : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/fab-lab/les-tutos-du-fablab

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Utilisable pour mesurer la matière consommée et justifier une forme.

# F08  Boîte avec couvercle emboîtable

Niveau : 5e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 2 × ~1 h    |    Fabrication : 3D

PROJET / MISSION  Fabriquer une boîte à petits composants qui ferme réellement.

CAHIER DES CHARGES  Dimensions extérieures ≤ 80 mm ; paroi 2 à 3 mm ; couvercle séparé ; jeu initial d’essai environ 0,3 mm par côté (à calibrer).

ÉTAPES  Dessine le fond et les parois ; crée un couvercle ; ajoute un guidage ; imprime une petite éprouvette d’emboîtement ; ajuste.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Créer un assemblage ; mesurer ; tolérancer ; tester et corriger un prototype.

PROGRAMME  C7, C8

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Une boîte et un couvercle qui s’assemblent sans forcer ; 2 STL + photo.

DÉFI  Concevoir un compartiment interne amovible.

MATÉRIEL  PLA, règle ou pied à coulisse.

## Liens internet vérifiés

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

En classe : excellente situation-problème sur le jeu fonctionnel et les erreurs de cote.

# F09  Support incliné pour téléphone

Niveau : 5e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 2 × ~1 h    |    Fabrication : 3D

PROJET / MISSION  Créer un support de téléphone stable et économe en filament.

CAHIER DES CHARGES  Inclinaison exploitable ; support qui ne bascule pas ; passage pour câble ; peu de supports d’impression.

ÉTAPES  Mesure une épaisseur de téléphone ; dessine une base, un appui et une butée ; vérifie l’équilibre ; imprime puis teste.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Traduire un besoin en contraintes ; raisonner sur la stabilité ; optimiser l’impression.

PROGRAMME  C2, C3, C7, C8

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Un support qui maintient un téléphone réel et laisse passer un câble ; STL + essai photographié.

DÉFI  Faire une variante pliable ou démontable.

MATÉRIEL  PLA, téléphone factice pour tests.

## Liens internet vérifiés

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Faire comparer plusieurs prototypes pour travailler performance et choix.

# F10  Socle de protection pour micro:bit

Niveau : 5e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 2 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit

PROJET / MISSION  Créer un support sécurisé, visible et accessible pour une carte micro:bit.

CAHIER DES CHARGES  LED et boutons dégagés ; USB, broches et piles accessibles ; aucune contrainte sur les composants ; cotes relevées sur la carte réelle.

ÉTAPES  Mesure la carte ; modélise une base et deux butées ; ajoute passages de fils ; imprime ; programme un texte défilant et contrôle l’accès.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Mesurer une carte ; réaliser un logement ; associer mécanique et interface utilisateur ; modifier un programme simple.

PROGRAMME  C2, C4, C6, C7, C8

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Un socle qui maintient la carte sans la masquer ; STL, photo, programme HEX.

DÉFI  Ajouter un chevalet réglable ou un clip démontable.

MATÉRIEL  micro:bit, câble USB, piles facultatives, PLA.

## Liens internet vérifiés

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

MakeCode micro:bit : https://makecode.microbit.org/?lang=fr

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Fabrique un jeu de socles réutilisables pour les autres TP micro:bit.

# F11  Veilleuse qui réagit à la lumière

Niveau : 5e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 2 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit

PROJET / MISSION  Construire une veilleuse miniature qui s’allume dans l’obscurité.

CAHIER DES CHARGES  Support qui laisse le capteur de lumière apparent ; deux états lumineux distincts ; seuil ajustable.

ÉTAPES  Réalise un support de table ; programme « si luminosité faible, allumer les LED » ; teste à la lampe ; ajuste le seuil.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Lire un capteur ; écrire une condition ; concevoir un boîtier qui respecte le fonctionnement de la carte.

PROGRAMME  C4, C6, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Une veilleuse dont l’affichage varie avec la lumière ; STL, HEX, vidéo de test.

DÉFI  Ajouter une temporisation pour éviter les changements trop rapides.

MATÉRIEL  micro:bit, piles, PLA ; LED externes facultatives avec câblage adapté.

## Liens internet vérifiés

micro:bit – veilleuse : https://www.microbit.org/projects/make-it-code-it/nightlight/?editor=python

MakeCode micro:bit : https://makecode.microbit.org/?lang=fr

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Base de maquette pour les séances sur éclairage automatique et chaîne d’information.

# F12  Jeu de réflexes à deux joueurs

Niveau : 5e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 3 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit

PROJET / MISSION  Fabriquer un jeu où le premier joueur à réagir gagne.

CAHIER DES CHARGES  Boîtiers de boutons confortables ; annonce aléatoire du départ ; appui anticipé non gagnant.

ÉTAPES  Conçois deux grands boutons ou des supports de contacts ; câble-les à la micro:bit ; programme départ aléatoire et détection du premier.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Utiliser événement, variables et temporisation ; fabriquer une interface robuste ; tester les erreurs.

PROGRAMME  C4, C6, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Deux commandes identifiables, un vainqueur annoncé par micro:bit et une vidéo de démonstration.

DÉFI  Enregistrer les scores de cinq manches.

MATÉRIEL  micro:bit, pinces crocodiles, aluminium/carton ou poussoirs, PLA.

## Liens internet vérifiés

micro:bit – jeu de réaction : https://microbit.org/fr/projects/make-it-code-it/reaction-game/

MakeCode micro:bit : https://makecode.microbit.org/?lang=fr

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Le tutoriel officiel utilise deux contacts artisanaux ; les supports 3D sont une extension proposée ici.

# F13  Labyrinthe de bille fraisé

Niveau : 5e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 2 × ~1 h    |    Fabrication : MOCN – Galaad

PROJET / MISSION  Créer un labyrinthe où la bille atteint la sortie.

CAHIER DES CHARGES  Plaque plane ; rainures compatibles avec fraise et bille ; aucune zone trop étroite ; origine et bridage vérifiés.

ÉTAPES  Dessine la trajectoire dans Galaad ; calcule la largeur utile des rainures ; simule ; observe le fraisage ; teste la bille.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Dessiner un parcours ; définir des profondeurs ; prendre en compte outil et matière ; améliorer après essai.

PROGRAMME  C3, C7, C8

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Un labyrinthe fonctionnel, une bille et la simulation enregistrée.

DÉFI  Inventer une deuxième trajectoire plus difficile.

MATÉRIEL  MDF/bois adapté, bille, fraise adaptée, martyr si nécessaire.

## Liens internet vérifiés

Galaad 3 (notice officielle) : https://www.galaad.net/Galaad-Fra.pdf

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Très bon support pour relier CAO-FAO-CNC ; rainures plutôt que découpe traversante.

# F14  Réparer un mini-panier de basket

Niveau : 5e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 3 × ~1 h    |    Fabrication : 3D ou MOCN

PROJET / MISSION  Remettre en service un panier de basket de bureau en réparant sa pièce défectueuse.

CAHIER DES CHARGES  La pièce doit reprendre sa fonction ; respecter les dimensions d’assemblage ; pouvoir se démonter ou être remplacée.

ÉTAPES  Observe la panne ; mesure la pièce ; dessine un croquis coté ; propose une solution ; fabrique et réalise dix tirs d’essai.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Identifier un dysfonctionnement ; mesurer ; prototyper ; valider une réparation ; éviter le remplacement complet.

PROGRAMME  C3, C5, C7, C8

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Panier réparé ou pièce fonctionnelle testée ; avant/après et fiche de tests.

DÉFI  Comparer réparation et rachat du produit.

MATÉRIEL  Panier de bureau, PLA ou plaque bois, outil de mesure.

## Liens internet vérifiés

Séquence officielle – réparer panier basket : https://eduscol.education.gouv.fr/5745/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-technologie-au-cycle-4

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

Galaad 3 (notice officielle) : https://www.galaad.net/Galaad-Fra.pdf

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Ressource ministère prévue pour la 5e, avec séquence et ZIP documentaire.

# F15  Feu de passage piéton programmable

Niveau : 5e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 3 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit

PROJET / MISSION  Construire un feu de circulation miniature qui change sur demande.

CAHIER DES CHARGES  Trois états lisibles ; bouton de demande ; temporisations explicites ; basse tension seulement.

ÉTAPES  Modélise le socle, le mât et les logements LED ; câble les LED avec leurs résistances ; programme la séquence ; vérifie.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Programmer une séquence ; utiliser une entrée et plusieurs sorties ; intégrer des fils dans une maquette.

PROGRAMME  C2, C4, C6, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Un feu qui enchaîne rouge–vert–orange selon la logique choisie et réagit au bouton ; fichiers STL + HEX.

DÉFI  Ajouter un signal sonore d’accessibilité sur micro:bit V2.

MATÉRIEL  micro:bit, carte d’extension éventuelle, 3 LED, résistances, poussoir, PLA.

## Liens internet vérifiés

Tinkercad Circuits : https://www.tinkercad.com/learn/circuits?collectionId=OSZ5W2BL1

MakeCode micro:bit : https://makecode.microbit.org/?lang=fr

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Maquette réutilisable pour les automatismes, la logique et la sécurité des usagers.

# F16  Station de mesure température et luminosité

Niveau : 4e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 3 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit

PROJET / MISSION  Créer une mini-station pour afficher et comparer deux grandeurs de l’environnement.

CAHIER DES CHARGES  Capteur de lumière dégagé ; ventilation ; bouton A = température, B = luminosité ; affichage lisible.

ÉTAPES  Crée un support incliné ; programme les deux boutons ; mesure dans trois endroits ; note les différences et leurs causes possibles.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Acquérir des données ; programmer des entrées ; distinguer mesure et précision ; concevoir un support.

PROGRAMME  C3, C4, C6, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Station posée, trois relevés de chaque grandeur, fichiers STL et HEX.

DÉFI  Comparer la température affichée avec un vrai thermomètre : la carte mesure une température proche de celle du processeur.

MATÉRIEL  micro:bit, PLA, thermomètre de comparaison facultatif.

## Liens internet vérifiés

micro:bit – thermomètre : https://microbit.org/fr/projects/make-it-code-it/thermometer/

micro:bit – capteurs : https://www.microbit.org/fr/get-started/features/sensors/

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Exploitable pour aborder qualité des données, conditions expérimentales et capteurs.

# F17  Boîte ou tiroir à alarme

Niveau : 4e    |    Difficulté : ★★☆    |    Durée : 3 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit

PROJET / MISSION  Protéger une boîte en détectant son ouverture ou son déplacement.

CAHIER DES CHARGES  Détection démontrable ; remise à zéro ; accès au connecteur ; possibilité d’ouvrir sans arracher les fils.

ÉTAPES  Dessine la boîte et son couvercle ; fixe la carte ; teste l’accéléromètre ou un contact ; programme une alerte visuelle/sonore.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Analyser une interaction capteur-action ; programmer une condition ; intégrer un système dans un contenant.

PROGRAMME  C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Une boîte qui signale effectivement une ouverture ou un déplacement ; STL, HEX et protocole de test.

DÉFI  Ajouter deux niveaux d’alarme selon le type de mouvement.

MATÉRIEL  micro:bit V2 si alerte sonore, microcontact/capteur optionnel, PLA.

## Liens internet vérifiés

micro:bit – alarme de lumière : https://www.microbit.org/projects/make-it-code-it/light-alarm/

MakeCode micro:bit : https://makecode.microbit.org/?lang=fr

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Détection par mouvement ≠ détection spécifique du couvercle ; prévoir capteur adéquat pour cette variante.

# F18  Mini-serre équipée de capteurs

Niveau : 4e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 4 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit (+ MOCN option)

PROJET / MISSION  Concevoir une serre qui affiche son état et avertit quand la lumière manque.

CAHIER DES CHARGES  Parois transparentes possibles ; capteur accessible ; boîtier électrique hors humidité ; une consigne modifiable.

ÉTAPES  Dessine le socle et les montants ; programme lumière et température ; décide d’une condition d’alerte ; teste sous différentes lumières.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Concevoir un système ; programmer avec variables/conditions ; observer contraintes environnementales ; tester.

PROGRAMME  C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Une mini-serre présentable et un affichage qui réagit aux conditions ; STL, programme et mesures.

DÉFI  Ajouter un ventilateur via un transistor/driver et une alimentation adaptée : jamais directement sur une broche.

MATÉRIEL  micro:bit, PLA, parois transparentes, capteur humidité du sol facultatif.

## Liens internet vérifiés

micro:bit – thermomètre : https://microbit.org/fr/projects/make-it-code-it/thermometer/

micro:bit – capteurs : https://www.microbit.org/fr/get-started/features/sensors/

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

En classe : chaîne information / énergie ; climat ; maintenance. Couvercle découpé en MOCN possible.

# F19  Barrière de parking à servomoteur

Niveau : 4e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 4 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit + MOCN

PROJET / MISSION  Concevoir une barrière qui s’ouvre après une autorisation.

CAHIER DES CHARGES  Bras bien guidé ; butées mécaniques ; délai de fermeture ; servo piloté par carte, alimenté correctement ; câbles protégés.

ÉTAPES  Usine le socle plat sous Galaad ou imprime-le ; imprime chape et bras ; calibre le servo ; programme ouverture/fermeture ; teste cinq cycles.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Analyser chaîne d’énergie et d’information ; piloter un actionneur ; fabriquer plusieurs pièces ; diagnostiquer une panne.

PROGRAMME  C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Une barrière de parking fonctionnant au bouton ; STL/DXF selon fabrication, HEX et fiche de cinq essais.

DÉFI  Ajouter un lecteur RFID UNIQUEMENT si kit et logiciel compatibles ; comparer avec la ressource nationale 4e.

MATÉRIEL  micro:bit, servo, alimentation adaptée, PLA, bois léger pour socle.

## Liens internet vérifiés

Séquence – barrière intelligente (plans) : https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/23161

Séquence – barrière RFID de parking : https://sti.eduscol.education.fr/ressources_pedagogiques/la-barriere-automatique-de-parking

micro:bit – étalonnage servo : https://makecode.microbit.org/projects/servo-calibrator

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

PRIORITAIRE : la première ressource contient des plans et l’usage de MOCN ; la seconde est une séquence 4e à RFID.

# F20  Portail coulissant de maison

Niveau : 4e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 4 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit + MOCN

PROJET / MISSION  Réaliser un mini-portail coulissant contrôlé par un bouton et sécurisé par une fin de course.

CAHIER DES CHARGES  Glissière libre ; course limitée ; alimentation moteur externe adaptée ; moteur jamais branché directement sur micro:bit.

ÉTAPES  Dessine le rail et le vantail ; fabrique une base plane Galaad et des guides 3D ; assemble ; relie moteur+driver ; programme le déplacement.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Modéliser mouvement et guidage ; décomposer un OST ; utiliser capteur fin de course ; vérifier un fonctionnement.

PROGRAMME  C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Portail qui coulisse et s’arrête à la butée ; photos, fichiers et procédure de tests.

DÉFI  Ajouter une détection d’obstacle pour empêcher la fermeture.

MATÉRIEL  micro:bit, motoréducteur, module driver, fins de course, PLA, plaque de base.

## Liens internet vérifiés

Galaad 3 (notice officielle) : https://www.galaad.net/Galaad-Fra.pdf

MakeCode micro:bit : https://makecode.microbit.org/?lang=fr

Séquence – ouvre-porte PMR (maquette complète) : https://sti.eduscol.education.fr/ressources_pedagogiques/comment-ameliorer-un-dispositif-douverture-de-porte-de-maison-pour-personne

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

PRIORITAIRE : sert de maquette à la chaîne d’énergie/information et aux dysfonctionnements. Projet exigeant, 2 binômes possibles.

# F21  Maison miniature à éclairage automatique

Niveau : 4e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 4 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit + MOCN

PROJET / MISSION  Fabriquer une maison qui adapte son éclairage à la luminosité.

CAHIER DES CHARGES  Maison ouverte pour voir les circuits ; structure démontable ; éclairage basse tension ; un seuil réglable.

ÉTAPES  Usine quatre parois planes si possible ; imprime mobilier/toiture et supports LED ; câble ; programme l’allumage automatique.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Relier capteur, traitement et actionneur ; intégrer un boîtier ; justifier une économie d’énergie ; tester.

PROGRAMME  C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Maison démonstratrice dont l’éclairage réagit au niveau lumineux ; fichiers fabrication et programme.

DÉFI  Ajouter un volet automatisé via servo en projet complémentaire.

MATÉRIEL  micro:bit, LED + résistances / module LED, PLA, MDF, câbles.

## Liens internet vérifiés

micro:bit – veilleuse : https://www.microbit.org/projects/make-it-code-it/nightlight/?editor=python

Galaad 3 (notice officielle) : https://www.galaad.net/Galaad-Fra.pdf

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

PRIORITAIRE pour les activités de domotique et de comparaison des consommations.

# F22  Robot suiveur de ligne à châssis personnalisé

Niveau : 4e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 5 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit

PROJET / MISSION  Fabriquer un châssis léger et adapter le robot à une piste noire sur fond blanc.

CAHIER DES CHARGES  Capteurs dirigés vers le sol ; fixation moteurs fiable ; câbles hors roues ; alimentation adaptée ; algorithme ajustable.

ÉTAPES  Mesure roues, moteurs et capteurs ; dessine le châssis ; imprime les fixations ; câble au driver ; programme et calibre les seuils.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Analyser un asservissement simple ; intégrer capteurs et actionneurs ; comparer protocole de tests et performances.

PROGRAMME  C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Robot qui suit une piste d’essai ; châssis imprimé et relevé de cinq passages.

DÉFI  Tester deux hauteurs du capteur et comparer le taux de réussite.

MATÉRIEL  micro:bit, 2 moteurs, driver, capteurs IR, roues, PLA.

## Liens internet vérifiés

Séquence – robot à améliorer : https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/23328

MakeCode micro:bit : https://makecode.microbit.org/?lang=fr

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

PRIORITAIRE : réutilisable avec le projet classe robot suiveur de ligne ; moteur via pont en H et alimentation dédiée.

# F23  Mangeoire connectée pour observer les oiseaux

Niveau : 4e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 4 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit / matériel adapté

PROJET / MISSION  Concevoir un dispositif d’observation d’oiseaux robuste, sans perturber la faune.

CAHIER DES CHARGES  Accès au nettoyage ; électronique protégée ; matériaux adaptés à l’extérieur ; pas de fixation risquée.

ÉTAPES  Étudie la ressource académique ; dessine mangeoire et capot ; intègre un support de capteur ; explique les informations mesurées.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Analyser évolution d’un OST ; dimensionner l’énergie ; concevoir un capot ; choisir un protocole de test.

PROGRAMME  C1, C2, C3, C4, C7, C8

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Prototype de mangeoire ou démonstrateur intérieur, avec fiche expliquant mesures et contraintes.

DÉFI  Ajouter détection de présence avec un capteur réellement disponible.

MATÉRIEL  Structure PLA/MDF, micro:bit ou kit de la séquence selon version.

## Liens internet vérifiés

Séquence – mangeoire connectée (dossier ZIP) : https://sti.eduscol.education.fr/ressources_pedagogiques/comment-la-mangeoire-sest-elle-transformee-en-objet-connecte

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

PRIORITAIRE : dossier officiel avec maquette et ZIP. Attention : le dispositif photo de la ressource ne peut pas être attribué à la seule micro:bit.

# F24  Porte automatisée accessible (PMR)

Niveau : 4e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 4 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit + MOCN

PROJET / MISSION  Réaliser un dispositif qui ouvre une porte miniature sur commande.

CAHIER DES CHARGES  Porte sans coincement ; butées ; commande accessible ; câbles rangés ; programme réinitialisable.

ÉTAPES  Observe un besoin d’accessibilité ; fabrique le dormant en MOCN et la charnière/support en 3D ; programme servo et bouton ; teste.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Étudier usager et contraintes ; concevoir un mécanisme ; programmer une ouverture ; corriger un défaut.

PROGRAMME  C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Maquette de porte motorisée + justification de la solution d’accessibilité.

DÉFI  Ajouter une commande à distance ou un dispositif de sécurité.

MATÉRIEL  micro:bit, servo, bouton, MDF, PLA.

## Liens internet vérifiés

Séquence – ouvre-porte PMR (maquette complète) : https://sti.eduscol.education.fr/ressources_pedagogiques/comment-ameliorer-un-dispositif-douverture-de-porte-de-maison-pour-personne

micro:bit – étalonnage servo : https://makecode.microbit.org/projects/servo-calibrator

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

PRIORITAIRE : projet 4e officialisé avec dossier complet de maquette, utile en cours.

# F25  Robot roulant personnalisable

Niveau : 3e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 5 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit

PROJET / MISSION  Construire un petit robot capable d’avancer, reculer et tourner selon une consigne.

CAHIER DES CHARGES  Châssis modifiable ; alimentation moteurs indépendante de la broche ; arrêt d’urgence logiciel ; pièces remplaçables.

ÉTAPES  Dessine le châssis et les fixations ; imprime ; monte le kit ; programme mouvement avec driver ; teste un parcours coté.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Raisonner mécanique et énergie ; écrire fonctions ; prototyper, tester et diagnostiquer.

PROGRAMME  C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Robot qui suit un parcours simple ; STL, HEX et tableau des essais.

DÉFI  Ajouter pilotage radio entre deux micro:bit.

MATÉRIEL  micro:bit, 2 moteurs, driver, roues, PLA.

## Liens internet vérifiés

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

MakeCode micro:bit : https://makecode.microbit.org/?lang=fr

Séquence – robot à améliorer : https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/23328

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Exploitation en classe pour comparer capteurs, roues et contraintes de mobilité.

# F26  Pince robotique et manette ergonomique

Niveau : 3e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 4 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit + MOCN

PROJET / MISSION  Créer une pince plus efficace et une manette plus facile à tenir.

CAHIER DES CHARGES  Saisir une balle légère ; ne pas coincer les doigts ; transmission mécanique stable ; manette adaptée à la main.

ÉTAPES  Compare deux géométries de mors ; dessine les pièces ; fabrique pince 3D et plaque support MOCN ; programme une commande.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Analyser un dysfonctionnement ; modifier une solution ; prototyper des pièces ; mener des essais comparatifs.

PROGRAMME  C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Une pince qui saisit un objet et un contrôleur fonctionnel ; modèle avant/après.

DÉFI  Comparer la force de préhension en fonction des mors.

MATÉRIEL  micro:bit, servo/robot compatible, PLA, bois léger.

## Liens internet vérifiés

Séquence – pince robot/manette : https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/22079

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

Galaad 3 (notice officielle) : https://www.galaad.net/Galaad-Fra.pdf

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Ressource déjà prévue pour Tinkercad, impression 3D et Charlyrobot ; son alignement de compétences est à recontextualiser BO 2024.

# F27  Borne de tri intelligente (défi océan plastique)

Niveau : 3e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 5 × ~1 h    |    Fabrication : 3D + micro:bit + MOCN

PROJET / MISSION  Créer une maquette de borne qui oriente un objet vers deux bacs selon une décision explicite.

CAHIER DES CHARGES  Critère de tri mesurable et annoncé ; actionneur protégé ; pas de prétendue reconnaissance automatique des matières sans capteur adapté.

ÉTAPES  Dessine deux bacs ; fabrique base et goulotte ; programme un volet à servo ; détecte via bouton ou capteur choisi ; teste 10 objets.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Formuler un cahier des charges ; distinguer information reçue et décision ; programmer un automate ; expliquer limites de détection.

PROGRAMME  C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Un démonstrateur qui répartit 10 objets selon la commande ; protocole, fichiers et taux de réussite.

DÉFI  Comparer tri manuel commandé et tri avec capteur ; analyser les erreurs.

MATÉRIEL  micro:bit, servo avec alimentation adaptée, PLA, plaque base bois.

## Liens internet vérifiés

MakeCode micro:bit : https://makecode.microbit.org/?lang=fr

micro:bit – étalonnage servo : https://makecode.microbit.org/projects/servo-calibrator

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Très pertinent pour EPI océan plastique : éviter de faire croire qu’une micro:bit reconnaît seule le plastique.

# F28  Support de démonstration pour assistant vocal

Niveau : 3e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 3 × ~1 h    |    Fabrication : 3D ou MOCN

PROJET / MISSION  Concevoir un support qui transporte et protège un prototype d’assistant vocal.

CAHIER DES CHARGES  Respecter l’accès aux commandes ; base stable ; passage câbles ; dispositif démontable ; surface adaptée au montage réel.

ÉTAPES  Repère dimensions et besoins du prototype ; dessine trois esquisses ; choisis la plus adaptée ; fabrique et présente des tests.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Conduire une démarche de projet ; imaginer et justifier ; modéliser ; tester un support d’OST.

PROGRAMME  C2, C3, C7, C8

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Support utilisable et dossier de choix (croquis + STL ou dessin Galaad + photo).

DÉFI  Comparer deux solutions : pièce imprimée / plaque usinée.

MATÉRIEL  Prototype à fixer ou gabarit de dimensions ; PLA ou bois.

## Liens internet vérifiés

Ressources officielles 3e 2026 (assistant Eduvox) : https://sti.eduscol.education.fr/ressources_pedagogiques/sequences-pour-la-3eme-la-rentree-2026

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

Galaad 3 (notice officielle) : https://www.galaad.net/Galaad-Fra.pdf

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

RNR Technologie propose en 2026 le projet du support Eduvox. Il ne faut pas promettre un assistant vocal opérationnel si non disponible.

# F29  Pont à treillis : structure résistante

Niveau : 3e    |    Difficulté : ★★★    |    Durée : 4 × ~1 h    |    Fabrication : 3D ou MOCN

PROJET / MISSION  Concevoir une maquette de pont léger supportant une charge d’essai.

CAHIER DES CHARGES  Portée 200 mm environ ; masse limitée ; charge testée progressivement avec protection ; pièces sans arêtes coupantes.

ÉTAPES  Dessine deux variantes de treillis ; usine des barres en MOCN ou imprime des modules ; assemble ; effectue un essai de charge.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES  Étudier efforts et rigidité ; concevoir et simuler une structure ; expérimenter et tirer une conclusion.

PROGRAMME  C3, C5, C7, C8

RÉSULTAT ET LIVRABLES  Deux modèles comparés selon rapport charge / masse ; croquis, fichiers et photos.

DÉFI  Optimiser le pont sans augmenter sa masse.

MATÉRIEL  Baguettes/plaques bois, PLA, attaches, petites masses.

## Liens internet vérifiés

Galaad 3 (notice officielle) : https://www.galaad.net/Galaad-Fra.pdf

Tinkercad : https://www.tinkercad.com/learn/

Programme de technologie cycle 4 : https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A

## Note pour l’enseignant — à retirer de la consigne élève

Intéressant en classe mais nécessite protocole reproductible et attention à la sécurité des tests.

# Sélection de maquettes pour la classe de technologie

Ces ressources sont externes au document fourni. Les pages académiques ci-dessous mettent à disposition des séquences, plans, ZIP ou guides ; la disponibilité des fichiers et leur compatibilité matérielle devront être vérifiées avant fabrication.

## 1. Barrière intelligente – 5e

Dossier d’une séquence de 6 h avec plans de maquette, fabrication numérique et IA/Vittascience ; bonne première réalisation collective.  (Fiches F19)

https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/23161

## 2. Barrière de parking RFID – 4e

Séquence nationale de 2 séances et liste des composants, pour tester, modifier et signaler une autorisation refusée.  (Fiches F19)

https://sti.eduscol.education.fr/ressources_pedagogiques/la-barriere-automatique-de-parking

## 3. Porte motorisée PMR – 4e

Dossier complet de réalisation ; adaptation possible au matériel micro:bit et aux supports 3D / MOCN.  (Fiches F24)

https://sti.eduscol.education.fr/ressources_pedagogiques/comment-ameliorer-un-dispositif-douverture-de-porte-de-maison-pour-personne

## 4. Mangeoire connectée – 4e

Ressources de réalisation de la maquette, dossier ZIP et séquences officielles sur capteurs et énergie.  (Fiches F23)

https://sti.eduscol.education.fr/ressources_pedagogiques/comment-la-mangeoire-sest-elle-transformee-en-objet-connecte

## 5. Amélioration pince et manette de robot – cycle 4

Ressource issue d’une mise en situation Tinkercad, impression 3D et Charlyrobot.  (Fiches F26)

https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/22079

## 6. Réparation d’un panier de basket de bureau – 5e

Séquence et annexes documentaire ZIP sur la démarche de réparation et la maintenance.  (Fiches F14)

https://eduscol.education.gouv.fr/5745/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-technologie-au-cycle-4

## 7. Support de l’assistant vocal Eduvox – 3e (2026)

Séquence du réseau national : concevoir un support sécurisant et transportable pour dispositif réel.  (Fiches F28)

https://sti.eduscol.education.fr/ressources_pedagogiques/sequences-pour-la-3eme-la-rentree-2026

## 8. Optimiser un robot roulant – 5e

Protocole comparatif de roues, résultat mécanique ; transposable à la robotique en 4e.  (Fiches F22/F25)

https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/23328

# Recommandation de priorité pour le collège

Construire d’abord : (1) barrière et porte PMR ; (2) maison à éclairage ; (3) robot suiveur ; (4) station de mesure. Chaque maquette est conçue démontable, avec alimentation basse tension, repérage des entrées/sorties et accès aux composants : elle servira d’OST de démonstration en classe entière.

# Sécurité et fabrication : règles essentielles

L’adulte qualifié valide outil, matière, avance, profondeur de passe, origine, bridage, capotage et aspiration avant toute MOCN. Aucun usinage sans surveillance.

Ne pas transférer directement un fichier STL de Tinkercad vers un fraisage Galaad : définir une géométrie et des parcours d’outils adaptés au procédé.

Motoréducteur/servo : respecter tension, courant et masse commune éventuelle via l’interface adaptée ; jamais d’alimentation moteur directement sur une broche de micro:bit.

Impressions : éviter les petites pièces libres pour les plus jeunes ; limer les arêtes seulement avec procédure adaptée ; vérifier température des éléments chauds et ventilation.

La précision et les jeux (ex. couvercle de boîte) sont à calibrer par essai ; les cotes proposées ne sont pas garanties pour toutes les machines.

# Sources

Programme BO 2024 : https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A

Eduscol ressources programmes : https://eduscol.education.gouv.fr/5745/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-technologie-au-cycle-4

Manuel officiel Galaad : https://www.galaad.net/Galaad-Fra.pdf

Tinkercad apprentissage : https://www.tinkercad.com/learn/

Micro:bit : https://www.microbit.org/projects/make-it-code-it/